Ausbreitung

Konstruiere eine beliebige Antenne für das 80-m-Band.

Welchen S-Wert zeigt das S-Meter einer Gegenstation in Madeira (CT3) an, wenn Du mit ihr ein QSO unter folgenden Voraussetzung fährst...

1. Die Antenne der Gegenstation ist isotrop (0 dBi Gewinn)

2. Das QSO findet im Juli gegen 22:00 UTC statt

3. Die Sonnenfleckenrelativzahl beträgt 100

4. Deine Sendeleistung beträgt 100 W

Tipps:

a. Die Eingansspannung U [dBµV] = 137 + P[dBW]

b. Der S-Wert berechnet sich aus der Eingangsspannung: S=9+(U[dBµV]-34)/6

Lösung:

Für eine 3-ele Yagi in 26 m Höhe lautet das Ergebnis S7.

Für einen Dipol in 12 m Höhe dagegen S5.

3 ele Yagi (26m hoch)

Gelb = -115 +137 = 22 dBuV  (22-34)/6 = -2   S7

Dipol (12 hoch)

Grün = -127 +137 = 10 dBuV  S5