Beverage Antenne (80 m)

Baue eine 350 m lange und 2m hohe Beverage Antenne für das 80-m-Band. Der Auf- und abfallende Teil des Drahtes sollte jeweils 1/12 der Gesamtlänge betragen. Vorzugsweise sollten Höhe und Gesamtlänge variabel sein.

Wie ist der Abschlusswiderstand zu wählen, damit man eine gutes Vor-/Rückverhältnis bekommt? (Verwende ggf. den Optimiser)

Wie ist der Einfluss der Bodenleitfähigkeit auf die Strahlungseigenschaften? Ist die Antenne in der Wüste besser oder schlechter als auf Grasland?

Lösungen:

Ca 300 Ohm für „Average“ Boden.

Sandy	g = -2,4	ang=18

Avg	g = -3,3	ang=16

Moist	g = -3,8	ang=16