Horizontale Ganzwellenschleife
(40-m-Band, alternativ 80-m-Band)

Konstruiere eine horizontale quadratische Loop-Antenne in 12 m Höhe, die im 40-m-Band resonant ist. Die Gesamtlänge sollte variabel gehalten werden. Optimiere die Antenne so, dass der Imaginärteil des Fußpunktwiderstandes in der Bandmitte verschwindet. Wie hoch ist dann der Realteil des Fußpunktwiderstandes?

EMVU:

Wie hoch muss ich die Antenne hängen, damit ich bei 100 W Speisung in 3 m Höhe maximal 10% des ICNIRP-Grenzwertes für die elektrische Feldstärke ausschöpfe?

Grenzwert: E = 33 V/m (44 V/m für 80 m)

Lösung:

40m-Band

Gesamtlänge: 44,28 m also Seitenlänge je 11,07m

Realteil des Fußpunktwiderstandes: 161 Ohm

Antennenhöhe größer als 23m!!! Die Feldstärke nimmt mit zunehmender Höhe in der Mitte nur sehr langsam ab.

E-Feld für h=23m

80m-Band

Gesamtlänge: 84,97 m also Seitenlänge je 21,24m

Realteil des Fußpunktwiderstandes: 124 Ohm

E-Feld für h=16,5m